同济大学计算机系

数字逻辑课程综合实验报告

学    号              2151130

姓    名              童海博

专    业          计算机科学与技术

授课老师              张冬冬

目录

一、实验内容..............................................................................................................................................3

1.项目内容介绍.......................................................................................................................................3

2.设备介绍................................................................................................................................................3

3.界面说明................................................................................................................................................3

4.布线说明................................................................................................................................................4

5.操作说明................................................................................................................................................5

二、项目总视图..........................................................................................................................................6

三、子系统模块建模.................................................................................................................................9

1.顶层模块................................................................................................................................................9

2.蓝牙模块................................................................................................................................................11

3.七段译码管模块..................................................................................................................................13

4.寄存器初始化模块..............................................................................................................................14

5.SCCB模块..............................................................................................................................................22

6.摄像头初始化模块..............................................................................................................................24

7.摄像头模块............................................................................................................................................25

8.图像处理模块........................................................................................................................................26

9.VGA控制模块.......................................................................................................................................27

10.VGA模块..............................................................................................................................................28

四、版本迭代与算法设计.......................................................................................................................33

五、结果与总结.........................................................................................................................................41

- 实验内容

- 项目内容介绍

- 本项目使用VGA显示器模块、蓝牙模块、摄像头模块和NEXYS4开发板实现线性拟合效果。本项目刚开始打算通过摄像头、蓝牙、vga、开发板模仿触摸屏效果，但由于刷新率较低、计算能力不足、储存量不足、环境噪声大等问题，导致触摸屏无法实现，故实现原本触摸屏中的一部分，也就是直线拟合的部分。

- 设备介绍

- NEXYS 4 DDR Atrix-7开发板：由Xilinx公司开发出的一款现场可编程门阵列(FPGA)开发板

- 显示器：使用 VGA 接口，分辨率为 1024*768，对应的时钟频率为 24Mhz

- 摄像头：摄像头使用rgb565视频模式，对应时钟频率未25Mhz

- 界面说明

- VGA上显示坐标网格和拟合的直线，开发板上七段数码管显示选择的模式，手机上在蓝牙调试器上编辑按键，可以更加方便的通过手机按键选择模式

- 布线说明

- VGA接线如下图，插座接电源

- 摄像头接线如下图，使用电工胶带固定在盒子上，方便拍摄稳定画面。

- 蓝牙接线如下图

- 整体效果如下图

- 操作说明

- Program device之后大概vga显示器，将摄像头下方铺设白纸，并将颜色较深的物体放置于白纸上，vga上将会显示出物体的二值化图像，并拟合出直线。可以通过手机上的蓝牙调试器发送蓝牙型号并更改VGA显示器上的网格颜色和网格判定间距。通过开发板上的按键初始化或者重启系统。

- 项目总视图

- 设计框图如下：

- RTL分析：

- 各个模块说明：

- 时钟分频模块：vivado自带的IP核，产生24Mhz和25Mhz两个时钟频率，分别用于寄存器初始化和vga时钟

- RAM模块：vivado自带的IP核，用于储存摄像头传输的数据，方便VGA显示

- 蓝牙模块(Bluetooth 和 UART)：通过实现 UART 协议，从手机端获取控制信号，获取的蓝牙和板载按键共同进行播放器的操作

- 七段译码管模块：转化蓝牙信号传输的选项编号，并显示在开发板上的七段译码管上

- 寄存器初始化模块：初始化寄存器，为SCCB提供信号，用于初始化摄像头

- SCCB模块：实现SCCB协议，通过sio_d核sio_c控制信号发送，用于初始化摄像头

- 摄像头初始化模块：使用摄像头之前，通过寄存器初始化和sccb协议传输信号设置摄像头的各项参数以及模式

- 摄像头模块：获取像素信息，并将对应的信息传输到RAM模块，用于VGA显示

- 图像处理模块：主要对摄像头模块提供的像素信息进行二值化处理，方便计算斜率等信息

- VGA控制模块：在时钟控制下逐个扫描所有像素，将坐标信号传输给VGA用于确认像素显示位置，同时传输行列有效信号，用于启动显示

- VGA模块：接受二值化处理后的图像信息并进行再处理，计算斜率截距。在显示原有二值化图像的同时，显示拟合的直线，并根据蓝牙信号显示对应的网格同时改变运算方法

- 子系统模块建模

- 顶层模块：

module LinearFitting(

//摄像头对外接口

output       sio_c,//摄像头sio_c信号

inout        sio_d,//摄像头sio_d信号

output       reset,//reset信号，需要拉高，否则会重置寄存器

output       pwdn,//pwdn信号，拉低，关闭耗电模式

output       xclk,//xclk信号，可不接

input        pclk,href,vsync,//用于控制图像数据传输的三组信号

input  [7:0] camera_data ,//图像数据信号

//VGA对外接口

output [3:0]  red_out,green_out,blue_out,//rgb像素信息

output x_valid,//行时序信号

output y_valid,//场时序信号

input rst,//复位

input clr,//vga初始化

//时钟

input  clk,//接板内时钟，100mhz

//蓝牙端口

input pmod,//接pmod

//七位译码管

output [6:0]display//输出

);

//时钟

wire clk_vga ;//vga时钟 24mhz

wire clk_init_reg;//初始化寄存器的时钟，25mhz

clk_wiz_0 div(.clk_in1(clk),.clk_out1(clk_vga),.clk_out2(clk_init_reg));

//蓝牙

wire [7:0]out_bluetooth;//蓝牙数据输出

Bluetooth bluetooth(.clk(clk),.rst(rst),.get(pmod),.out(out_bluetooth));

//摄像机初始化

wire [11:0] ramdata;//写数据

wire  wr_en;//缓存写有效

wire [18:0] ramaddr;//写地址

CameraGetData cameragetdata(.rst(rst),.pclk(pclk),.href(href),.vsync(vsync),.data_in(camera_data),.data_out(ramdata),.wr_en(wr_en),.out_addr(ramaddr));

CameraAttrSet cameraattrset(.clk(clk_init_reg),.sio_c(sio_c),.sio_d(sio_d),.reset(reset),.pwdn(pwdn),.rst(rst),.xclk(xclk));

//数据处理和显示

wire [11:0] rddata;//读数据

wire [18:0] rdaddr;//读地址

wire [11:0] binary_data;//二值化结果

blk_mem_gen_0 buffer(.clka(clk),.ena(1),.wea(wr_en),.addra(ramaddr),.dina(ramdata),.clkb(clk),.enb(1),.addrb(rdaddr),.doutb(rddata));//数据储存

Binarization binarization(.clk(clk),.rgb_data(rddata),.binary_data(binary_data));//二值化处理

wire [3:0] choice;//选项显示

VGA vga(.clk_vga(clk_vga),.rst(rst),.clr(clr),.color_data_in(binary_data),.ram_addr(rdaddr),.x_valid(x_valid),.y_valid(y_valid),.red(red_out),.green(green_out),.blue(blue_out),.bluetooth_data(out_bluetooth),.choice(choice));

Display7 display7(.iData(choice),.oData(display));

endmodule

- 蓝牙模块：

- module Bluetooth(

- input clk,//时钟

- input rst,//复位

- input get,//接受

- output reg [7:0] out//输出

- );

- parameter bps=10417;//分频信号

- reg [14:0] first_count;//计数器1

- reg [3:0] second_count;//计数器2

- reg buffer[2:0];//除去滤波

- wire buffer_en;//检测到边沿

- reg add_en;//加法使能信号

- always @ (posedge clk)

- begin

- if(rst)

- begin

- buffer[0]<=1;

- buffer[1]<=1;

- buffer[2]<=1;

- end

- else

- begin

- buffer[0]<=get;

- buffer[1]<=buffer[0];

- buffer[2]<=buffer[1];

- end

- end

- assign buffer_en=buffer[2]&~buffer[1];

- always @ (posedge clk)

- begin

- if(rst)

- begin

- first_count<=0;

- end

- else if(add_en)

- begin

- if(first_count==bps-1)

- begin

- first_count<=0;

- end

- else

- begin

- first_count<=first_count+1;

- end

- end

- end

- always @ (posedge clk)

- begin

- if(rst)

- begin

- second_count<=0;

- end

- else if(add_en&&first_count==bps-1)//如果每一位加

- begin

- if(second_count==8)

- begin

- second_count<=0;

- end

- else

- begin

- second_count<=second_count+1;

- end

- end

- end

- always @ (posedge clk)

- begin

- if(rst)

- begin

- add_en<=0;

- end

- else if(buffer_en)

- begin

- add_en<=1;

- end

- else if(add_en&&second_count==8&&first_count==bps-1)

- begin

- add_en<=0;

- end

- end

- always @ (posedge clk)

- begin

- if(rst)

- begin

- out<=0;

- end

- else if(add_en&&first_count==bps/2-1&&second_count!=0)

- begin

- out[second_count-1]<=get;

- end

- end

- endmodule

- 七段译码管模块

- module Display7(

- input [3:0] iData,

- output reg [6:0] oData

- );

- always@(*)begin

- case(iData)

- 0:oData=7'b1000000;

- 1:oData=7'b1111001;

- 2:oData=7'b0100100;

- 3:oData=7'b0110000;

- 4:oData=7'b0011001;

- 5:oData=7'b0010010;

- 6:oData=7'b0000010;

- 7:oData=7'b1111000;

- 8:oData=7'b0000000;

- 9:oData=7'b0010000;

- endcase

- end

- Endmodule

- 寄存器初始化模块

- //reg_state标注寄存器初始化状态

- //sccb_state标注sccb状态

- module RegInit(

- input clk,

- input rst,

- output reg [15:0]data_out,

- output reg_state,

- input sccb_state

- );

- //初始化寄存器，用于配置模式

- //寄存器储量

- parameter number_of_reg= 176;

- reg [10:0] count=0;

- always @ (posedge clk)

- begin

- if(rst)

- count<=0;

- else if(reg_state&&sccb_state)

- count<=count+1;

- end

- assign reg_state=count<=number_of_reg;

- always @ (posedge clk)

- case (count)

- 8'h00:

- data_out <= 16'hFF01;

- 8'h01 :

- data_out <= 16'h1280;

- 8'h02 :

- data_out <= 16'hFF00;

- 8'h03 :

- data_out <= 16'h2CFF;

- 8'h04 :

- data_out <= 16'h2EDF;

- 8'h05 :

- data_out <= 16'hFF01;

- 8'h06 :

- data_out <= 16'h3C32;

- 8'h07 :

- data_out <= 16'h1101;

- 8'h08 :

- data_out <= 16'h0902;

- 8'h09 :

- data_out <= 16'h0420;

- 8'h0A :

- data_out <= 16'h13E5;

- 8'h0B :

- data_out <= 16'h1448;

- 8'h0C :

- data_out <= 16'h2C0C;

- 8'h0D :

- data_out <= 16'h3378;

- 8'h0E :

- data_out <= 16'h3A33;

- 8'h0F :

- data_out <= 16'h3BFB;

- 8'h10 :

- data_out <= 16'h3E00;

- 8'h11 :

- data_out <= 16'h4311;

- 8'h12 :

- data_out <= 16'h1610;

- 8'h13 :

- data_out <= 16'h3992;

- 8'h14 :

- data_out <= 16'h35DA;

- 8'h15 :

- data_out <= 16'h221A;

- 8'h16 :

- data_out <= 16'h37C3;

- 8'h17 :

- data_out <= 16'h2300;

- 8'h18 :

- data_out <= 16'h34C0;

- 8'h19 :

- data_out <= 16'h361A;

- 8'h1A :

- data_out <= 16'h0688;

- 8'h1B :

- data_out <= 16'h07C0;

- 8'h1C :

- data_out <= 16'h0D87;

- 8'h1D :

- data_out <= 16'h0E41;

- 8'h1E :

- data_out <= 16'h4C00;

- 8'h1F :

- data_out <= 16'h4800;

- 8'h20 :

- data_out <= 16'h5B00;

- 8'h21 :

- data_out <= 16'h4203;

- 8'h22 :

- data_out <= 16'h4A81;

- 8'h23 :

- data_out <= 16'h2199;

- 8'h24 :

- data_out <= 16'h2440;

- 8'h25 :

- data_out <= 16'h2538;

- 8'h26 :

- data_out <= 16'h2682;

- 8'h27 :

- data_out <= 16'h5C00;

- 8'h28 :

- data_out <= 16'h6300;

- 8'h29 :

- data_out <= 16'h4600;

- 8'h2A :

- data_out <= 16'h0C3C;

- 8'h2B :

- data_out <= 16'h6170;

- 8'h2C :

- data_out <= 16'h6280;

- 8'h2D :

- data_out <= 16'h7C05;

- 8'h2E :

- data_out <= 16'h2080;

- 8'h2F :

- data_out <= 16'h2830;

- 8'h30 :

- data_out <= 16'h6C00;

- 8'h31 :

- data_out <= 16'h6D80;

- 8'h32 :

- data_out <= 16'h6E00;

- 8'h33 :

- data_out <= 16'h7002;

- 8'h34 :

- data_out <= 16'h7194;

- 8'h35 :

- data_out <= 16'h73C1;

- 8'h36 :

- data_out <= 16'h1240;

- 8'h37 :

- data_out <= 16'h1711;

- 8'h38 :

- data_out <= 16'h1839;

- 8'h39 :

- data_out <= 16'h1900;

- 8'h3A :

- data_out <= 16'h1A3C;

- 8'h3B :

- data_out <= 16'h3209;

- 8'h3C :

- data_out <= 16'h37C0;

- 8'h3D :

- data_out <= 16'h4FCA;

- 8'h3E :

- data_out <= 16'h50A8;

- 8'h3F :

- data_out <= 16'h5A23;

- 8'h40 :

- data_out <= 16'h6D00;

- 8'h41 :

- data_out <= 16'h3D38;

- 8'h42 :

- data_out <= 16'hFF00;

- 8'h43 :

- data_out <= 16'hE57F;

- 8'h44 :

- data_out <= 16'hF9C0;

- 8'h45 :

- data_out <= 16'h4124;

- 8'h46 :

- data_out <= 16'hE014;

- 8'h47 :

- data_out <= 16'h76FF;

- 8'h48 :

- data_out <= 16'h33A0;

- 8'h49 :

- data_out <= 16'h4220;

- 8'h4A :

- data_out <= 16'h4318;

- 8'h4B :

- data_out <= 16'h4C00;

- 8'h4C :

- data_out <= 16'h87D5;

- 8'h4D :

- data_out <= 16'h883F;

- 8'h4E :

- data_out <= 16'hD703;

- 8'h4F :

- data_out <= 16'hD910;

- 8'h50 :

- data_out <= 16'hD382;

- 8'h51 :

- data_out <= 16'hC808;

- 8'h52 :

- data_out <= 16'hC980;

- 8'h53 :

- data_out <= 16'h7C00;//////

- 8'h54 :

- data_out <= 16'h7D00;///////

- 8'h55 :

- data_out <= 16'h7C03;////////

- 8'h56 :

- data_out <= 16'h7D48;/////////

- 8'h57 :

- data_out <= 16'h7D48;/////////

- 8'h58 :

- data_out <= 16'h7C08;////////

- 8'h59 :

- data_out <= 16'h7D20;

- 8'h5A :

- data_out <= 16'h7D10;

- 8'h5B :

- data_out <= 16'h7D0E;

- 8'h5C :

- data_out <= 16'h9000;

- 8'h5D :

- data_out <= 16'h910E;

- 8'h5E :

- data_out <= 16'h911A;

- 8'h5F :

- data_out <= 16'h9131;

- 8'h60 :

- data_out <= 16'h915A;

- 8'h61 :

- data_out <= 16'h9169;

- 8'h62 :

- data_out <= 16'h9175;

- 8'h63 :

- data_out <= 16'h917E;

- 8'h64 :

- data_out <= 16'h9188;

- 8'h65 :

- data_out <= 16'h918F;

- 8'h66 :

- data_out <= 16'h9196;

- 8'h67 :

- data_out <= 16'h91A3;

- 8'h68 :

- data_out <= 16'h91AF;

- 8'h69 :

- data_out <= 16'h91C4;

- 8'h6A :

- data_out <= 16'h91D7;

- 8'h6B :

- data_out <= 16'h91E8;

- 8'h6C :

- data_out <= 16'h9120;

- 8'h6D :

- data_out <= 16'h9200;

- 8'h6E :

- data_out <= 16'h9306;

- 8'h6F :

- data_out <= 16'h93E3;

- 8'h70 :

- data_out <= 16'h9305;

- 8'h71 :

- data_out <= 16'h9305;

- 8'h72 :

- data_out <= 16'h9300;

- 8'h73 :

- data_out <= 16'h9304;

- 8'h74 :

- data_out <= 16'h9300;

- 8'h75 :

- data_out <= 16'h9300;

- 8'h76 :

- data_out <= 16'h9300;

- 8'h77 :

- data_out <= 16'h9300;

- 8'h78 :

- data_out <= 16'h9300;

- 8'h79 :

- data_out <= 16'h9300;

- 8'h7A :

- data_out <= 16'h9300;

- 8'h7B :

- data_out <= 16'h9600;

- 8'h7C :

- data_out <= 16'h9708;

- 8'h7D :

- data_out <= 16'h9719;

- 8'h7E :

- data_out <= 16'h9702;

- 8'h7F :

- data_out <= 16'h970C;

- 8'h80 :

- data_out <= 16'h9724;

- 8'h81 :

- data_out <= 16'h9730;

- 8'h82 :

- data_out <= 16'h9728;

- 8'h83 :

- data_out <= 16'h9726;

- 8'h84 :

- data_out <= 16'h9702;

- 8'h85 :

- data_out <= 16'h9798;

- 8'h86 :

- data_out <= 16'h9780;

- 8'h87 :

- data_out <= 16'h9700;

- 8'h88 :

- data_out <= 16'h9700;

- 8'h89 :

- data_out <= 16'hC3ED;

- 8'h8A :

- data_out <= 16'hA400;

- 8'h8B :

- data_out <= 16'hA800;///////

- 8'h8C :

- data_out <= 16'hC511;////////

- 8'h8D :

- data_out <= 16'hC651;/////////

- 8'h8E :

- data_out <= 16'hBF80;/////////

- 8'h8F :

- data_out <= 16'hC710;////////

- 8'h90 :

- data_out <= 16'hB666;

- 8'h91 :

- data_out <= 16'hB8A5;

- 8'h92 :

- data_out <= 16'hB764;

- 8'h93 :

- data_out <= 16'hB97C;

- 8'h94 :

- data_out <= 16'hB3AF;

- 8'h95 :

- data_out <= 16'hB497;

- 8'h96 :

- data_out <= 16'hB5FF;

- 8'h97 :

- data_out <= 16'hB0C5;

- 8'h98 :

- data_out <= 16'hB194;

- 8'h99 :

- data_out <= 16'hB20F;

- 8'h9A :

- data_out <= 16'hC45C;

- 8'h9B :

- data_out <= 16'hC050;

- 8'h9C :

- data_out <= 16'hC13C;

- 8'h9D :

- data_out <= 16'h8C00;

- 8'h9E :

- data_out <= 16'h863D;

- 8'h9F :

- data_out <= 16'h5000;

- 8'hA0 :

- data_out <= 16'h51A0;

- 8'hA1 :

- data_out <= 16'h5278;

- 8'hA2 :

- data_out <= 16'h5300;

- 8'hA3 :

- data_out <= 16'h5400;

- 8'hA4 :

- data_out <= 16'h5500;

- 8'hA5 :

- data_out <= 16'h5AA0;

- 8'hA6 :

- data_out <= 16'h5B78;

- 8'hA7 :

- data_out <= 16'h5C00;

- 8'hA8 :

- data_out <= 16'hD382;

- 8'hA9 :

- data_out <= 16'hC3ED;

- 8'hAA :

- data_out <= 16'h7F00;

- 8'hAB :

- data_out <= 16'hDA08;

- 8'hAC :

- data_out <= 16'hE51F;

- 8'hAD :

- data_out <= 16'hE167;

- 8'hAE :

- data_out <= 16'hE000;

- 8'hAF :

- data_out <= 16'hDD7F;

- 8'hB0 :

- data_out <= 16'h0500;

- endcase

- endmodule

- SCCB模块

- module Sccb(

- input clk,//时钟信号，传入25MHz,内部自行分频

- input rst,//复位信号，高电平有效

- inout sio_d,

- output reg sio_c,

- input reg_state,//说明reg_init模块已经完成，可以发送下一个数据

- output reg sccb_state=0,//向外传输，告诉reg_init sccb已经发送完毕

- input [7:0]slave_id,

- input [7:0]reg_addr,

- input [7:0]value

- );

- reg [20:0]count=0;//计数器

- always @ (posedge clk)

- begin

- if(count==0)

- count<=reg_state;//当reg_ok有效时，开始计数，否则为0，一直等待

- else

- if(count[20:11]==31)//31个周期

- count<=0;

- else

- count<=count+1;

- end

- always @ (posedge clk)

- begin

- sccb_state<=(count==0)&&(reg_state==1);

- end

- reg sio_d_send;//发送信号

- always @ (posedge clk)

- begin

- if(count[20:11]==0)

- sio_c<=1;

- else if(count[20:11]==1)

- begin

- if(count[10:9]==2'b11)//设置缓冲延时

- sio_c<=0;

- else

- sio_c<=1;

- end

- else if(count[20:11]==29)

- begin

- if(count[10:9]==2'b00)

- sio_c<=0;

- else

- sio_c<=1;

- end

- else if(count[20:11]==30||count[20:11]==31)

- sio_c<=1;

- else//产生分布均匀的时钟信号

- begin

- if(count[10:9]==2'b00)

- sio_c<=0;

- else if(count[10:9]==2'b01)

- sio_c<=1;

- else if(count[10:9]==2'b01)

- sio_c<=1;

- else if(count[10:9]==2'b11)

- sio_c<=0;

- end

- end

- always @ (posedge clk)

- begin

- if(count[20:11]==10||count[20:11]==19||count[20:11]==28)

- sio_d_send<=0;//此时为ack时间，don't care位

- else

- sio_d_send<=1;

- end

- reg [31:0] data_temp;

- always @ (posedge clk)

- begin

- if(rst)

- data_temp<=32'hffffffff;

- else

- begin

- if(count==0&&reg_state==1)

- data_temp<={2'b10,slave_id,1'bx,reg_addr,1'bx,value,1'bx,3'b011};

- else if(count[10:0]==0)

- data_temp<={data_temp[30:0],1'b1};//串行赋值法

- end

- End

- assign sio_d=sio_d_send?data_temp[31]:'bz;

- endmodule

- 摄像头初始化模块

- module CameraAttrSet(

- input clk,

- input rst,

- output sio_c,

- inout sio_d,

- output reset,

- output pwdn,

- output xclk

- );

- //拉低pwdn,拉高reset，表示正常启动

- assign reset=1;

- assign pwdn=0;

- //拉高sio_d的电阻

- pullup up (sio_d);

- //赋给xclk时钟信号

- assign xclk=clk;

- //reg_state和sccb_state控制寄存器和恶sccb状态

- wire [15:0] data_send;

- wire reg_state,sccb_state;

- //初始化寄存器

- RegInit reginit(.clk(clk),.rst(rst),.data_out(data_send),.reg_state(reg_state),.sccb_state(sccb_state));

- //sccb传输配置信息

- Sccb sccb(.clk(clk),.rst(rst),.sio_d(sio_d),.sio_c(sio_c),.reg_state(reg_state),.sccb_state(sccb_state),.slave_id(8'h60),.reg_addr(data_send[15:8]),.value(data_send[7:0]));

- Endmodule

- 摄像头模块

- module CameraGetData (

- input rst,

- input pclk,

- input href,

- input vsync,

- input [7:0]data_in,//摄像头D[9]到D[2]

- output reg[11:0]data_out,//一个像素点的数据

- output reg wr_en,//处理完毕，写有效使能

- output reg[18:0]out_addr=0//缓存位置

- );

- reg [15:0] rgb565 = 0;

- reg  [18:0] next_addr = 0;

- reg [1:0] status = 0;//每两组数据组合成一个rgb信息，利用一个两位的status不断地移位运算

- always@ (posedge pclk)

- begin

- if(vsync == 0)//高电平有效

- begin

- out_addr <=0;

- next_addr <= 0;

- status=0;

- end

- else

- begin

- data_out <= {rgb565[15:12],rgb565[10:7],rgb565[4:1]};

- out_addr <= next_addr;

- wr_en <= status[1];

- status <= {status[0], (href && !status[0])};//都是高电平有效

- rgb565 <= {rgb565[7:0], data_in};

- if(status[1] == 1)

- begin

- next_addr <= next_addr+1;

- end

- end

- end

- Endmodule

- 图像处理模块

- module Binarization(

- input clk,

- input [11:0] rgb_data,//杈撳叆rgb鏁版嵁

- output reg[11:0] binary_data//浜屽?煎寲缁撴灉

- );

- reg [7:0]red,green,blue,avg;

- always@(*)

- begin

- red={rgb_data[11:8],4'b0000};

- green={rgb_data[7:4],4'b0000};

- blue={rgb_data[3:0],4'b0000};

- avg=(red+green+blue)/3;

- if(avg>=100)

- begin

- red=255;

- green=255;

- blue=255;

- end

- else

- begin

- red=0;

- green=0;

- blue=0;

- end

- binary_data[11:8]=red[7:4];

- binary_data[7:4]=green[7:4];

- binary_data[3:0]=blue[7:4];

- end

- endmodule

- VGA控制模块

- //用于控制当前的位置信号，保证信号可以正确显示到显示屏的正确位置

- module VGAPosControl(

- input vga_clk,//时钟周期

- input rst,//清零信号，高电平有效

- output reg signed[11:0] x_poi,//输出此时x的坐标

- output reg signed[11:0] y_poi,//输出此时y的坐标

- output is_display,//表征此时是否能够输出

- output x_valid,//行有效信号`

- output y_valid//列有效信号

- );

- //行参数

- parameter x_sync=11'd96;

- parameter x_before=11'd144;

- parameter x_beside_after=11'd784;

- parameter x_all=11'd799;

- //列参数

- parameter y_sync=11'd2;

- parameter y_before=11'd35;

- parameter y_beside_after=11'd515;

- parameter y_all=11'd524;

- assign is_display=((x_poi>=x_before)&&(x_poi<x_beside_after)

- &&(y_poi>=y_before)&&(y_poi<y_beside_after))?1:0;

- assign x_valid=(x_poi<x_sync)?0:1;//行同步信号拉低时段

- assign y_valid=(y_poi<y_sync)?0:1;//场同步信号拉低时段

- always @ (posedge vga_clk)//判断此时是否可以进行绘制图像

- begin

- if(rst)//清零信号

- begin

- x_poi<=0;

- y_poi<=0;

- end

- else

- begin

- if(x_poi==x_all)

- begin

- x_poi<=0;

- if(y_poi==y_all)

- begin

- y_poi<=0;

- end

- else

- begin

- y_poi<=y_poi+1;

- end

- end

- else

- begin

- x_poi<=x_poi+1;

- end

- end

- end

- endmodule

- VGA模块

- module VGA(

- input clk_vga,//输入vga的时钟，频率为25.175MHz

- input rst,//复位信号，高电平有效

- input clr,

- input [11:0] color_data_in,//从RAM中读取的像素信息

- output reg[18:0] ram_addr,//应该读取的RAM的图片地址，由vga_control给出

- output x_valid,

- output y_valid,

- output reg[3:0] red,

- output reg[3:0] blue,

- output reg[3:0] green,

- input [7:0] bluetooth_data,

- output reg[3:0] choice

- );

- parameter x_before=11'd144;

- parameter y_before=11'd35;

- parameter x_size_pic=11'd640;

- parameter y_size_pic=11'd480;

- parameter x_all=11'd799;

- parameter y_all=11'd524;

- integer dis=40;

- wire signed [11:0] x_poi;//输出此时x的坐标

- wire signed [11:0] y_poi;//输出此时y的坐标

- wire is_display;//表征此时是否能够输出

- integer x_sum;//x的和

- integer y_sum;//y的和

- integer xx_sum;//x^2的和

- integer num;//总数

- integer xy_sum;//xy的和

- integer k_up;//斜率分子

- integer k_down;//斜率分母

- integer b_up;//截距分子

- integer b_down;//截距分母

- integer x;//x

- integer y;//y

- reg [3:0] cr,cg,cb;//填充的颜色

- VGAPosControl vgaposcontrol(clk_vga,rst,x_poi,y_poi,is_display,x_valid,y_valid);

- always@ (bluetooth_data)

- begin

- if(bluetooth_data==0)

- begin

- cr=0;

- cg=0;

- cb=15;

- dis=40;

- end

- else if(bluetooth_data==1)

- begin

- cr=cr;

- cg=cg;

- cb=cb;

- dis=30;

- end

- else if(bluetooth_data==2)

- begin

- cr=cr;

- cg=cg;

- cb=cb;

- dis=40;

- end

- else if(bluetooth_data==3)

- begin

- cr=cr;

- cg=cg;

- cb=cb;

- dis=50;

- end

- else if(bluetooth_data==4)

- begin

- cr=cr;

- cg=cg;

- cb=cb;

- dis=60;

- end

- else if(bluetooth_data==5)

- begin

- cr=cr;

- cg=cg;

- cb=cb;

- dis=70;

- end

- else if(bluetooth_data==6)

- begin

- cr=15;

- cg=0;

- cb=0;

- dis=dis;

- end

- else if(bluetooth_data==7)

- begin

- cr=0;

- cg=15;

- cb=0;

- dis=dis;

- end

- else if(bluetooth_data==8)

- begin

- cr=0;

- cg=0;

- cb=15;

- dis=dis;

- end

- else

- begin

- cr=cr;

- cg=cg;

- cb=cb;

- dis=dis;

- end

- end

- always@ (posedge clk_vga)

- begin

- if(clr==1)

- begin

- x_sum=0;

- y_sum=0;

- xx_sum=0;

- xy_sum=0;

- num=0;

- x=0;

- y=0;

- k_up=1;

- k_down=1;

- b_up=0;

- b_down=0;

- end

- else

- begin

- x=x_poi;

- y=y_poi;

- if((x!=x_all) || (y!=y_all))

- begin

- if(color_data_in[3:0]==0 && x%dis==0 && y%dis==0)

- begin

- x_sum=x_sum+x/dis;

- y_sum=y_sum+y/dis;

- xx_sum=xx_sum+(x/dis)*(x/dis);

- xy_sum=xy_sum+(x/dis)*(y/dis);

- num=num+1;

- end

- end

- else

- begin

- k_up=xy_sum*num-x_sum*y_sum;

- k_down=xx_sum*num-x_sum*x_sum;

- b_up=(y_sum*xx_sum-x_sum*xy_sum)*dis;

- b_down=xx_sum*num-x_sum*x_sum;

- choice=bluetooth_data;

- num=0;

- x_sum=0;

- y_sum=0;

- xx_sum=0;

- xy_sum=0;

- end

- end

- end

- always@ (*)

- begin

- red=0;

- blue=0;

- green=0;

- if(is_display)

- begin

- if(x_poi-x_before<=x_size_pic&&y_poi-y_before<=y_size_pic)

- begin

- red=color_data_in[11:8];

- green=color_data_in[7:4];

- blue=color_data_in[3:0];

- ram_addr=(y_poi-y_before)*x_size_pic+(x_poi-x_before);

- x=x_poi;

- y=y_poi;

- if(k_down>0)

- begin

- if(x*k_up+b_up<=(y+5)*k_down && x*k_up+b_up>=(y-5)*k_down)

- begin

- red=15;

- green=0;

- blue=0;

- end

- end

- else

- begin

- if(x*k_up+b_up<=(y-5)*k_down && x*k_up+b_up>=(y+5)*k_down)

- begin

- red=15;

- green=0;

- blue=0;

- end

- end

- if(x%dis==0 || y%dis==0)

- begin

- red=cr;

- green=cg;

- blue=cb;

- end

- end

- else

- begin

- red=0;

- green=0;

- blue=0;

- end

- end

- end

- endmodule

- 算法设计与实现

本项目较为困难的部分体现在直线拟合的算法设计上。

- 外部设备的设计：

第一版实现设计（实现触摸屏）：

这一版设计的问题在于，外部干扰因素太多，且摄像头对着vga拍摄会出现大量噪点，导致无法识别手指位置，故最终舍弃。

第二版设计（实现触控笔笔头跟踪）：

该设计的问题在于，就算是白纸和黑笔，二值化处理后的噪点任然太多，并且由于内存过小，无法对于完整的图形进行高斯降噪处理，对于边缘检测的影响过大，故最终舍弃。

第三版设计：

最终决定实现直线拟合的部分。最初设计时，打算获取屏幕上所有的像素点再一起计算，但发现二维数组存不下，所以考虑一便读取像素一边计算。

直线拟合的初版设计：

后序所有设计的实现思路和主要算法均没有变化。

算法设计：

对于直线拟合使用最小二乘法实现。最小二乘法公式为:

b为斜率，a为截距：

通过这个公式可以计算斜率。

设置以下变量：

x_sum为x的和

y_sum为y的和

xx_sum为x^2的和

xy_sum为xy的和

num为黑色点的数量

每次摄像头传输的像素经过二值化处理为0,0,0即为黑色点的时候更新这几个变量

x_sum=x_sum+x;

y_sum=y_sum+y;

xx_sum=xx_sum+x*x;

xy_sum=xy_sum+x*y;

num=num+1;

当vga_control读取的x和y坐标信息刚好为x_all,y_all即扫描完完整的一遍的时候，计算k和b。这样就统计到了屏幕上的所有点

k=xy_sum−x_sum∗y_sum/numxx_sum−x_sum∗x_sum/num

b=y_sum/num−k∗x_sum/num

这样就可以计算出k和b

之后通过判定点是否在y=k*x+b上，若在该直线上，则将点标记为红色，连起来就是一条直线。

以上算法实现会出现如下问题:

- verilog没有可综合的浮点数，使用real无法进行综合，所以无法进行浮点数运算，使用整除会导致k和b的进度大幅下降，甚至会被噪声点完全覆盖

- 上述参数在计算时的值过大，需要巨大的寄存器

这里以xx_sum为例子

限制屏幕在[0-799][0-524]，取x的均值为400计算，全屏幕总共400000个点

xx_sum可以达到400*400*400000=64,000,000,000，远远超过了int的范围，需要使用36位寄存器储存。

- 综合考虑以上两点，需要改变算法来更好的提高精度，并减小变量大小。

首先考虑精度问题：

观察最小二乘法的公式，可以发现k和b均可以表示为分数。我们尽量避免除法运算，一切从乘法运算出发。

可以将k分解为两部部分：

k_up=xy_sum∗num−x_sum∗y_sum

k_down=xx_sum∗num−x_sum∗x_sum

这样k_up/k_down的小数运算就是精确的k值

同样，我们变换公式，将b表述为分数形式

b=y_sum/num−x_sum/num∗k

b=y_sumnum−x_sum∗(xy_sum∗num−x_sum∗y_sum)num∗(xx_sum∗num−x_sum∗x_sum)

b=y_sum∗xx_sum∗num−y_sum∗x_sum∗x_sum−x_sum∗xy_sum+x_sum∗x_sum∗y_sumnum∗(xx_sum∗num−x_sum∗x_sum)

b=y_sum∗xx_sum−x_sum∗xy_sumxx_sum∗num−x_sum∗x_sum

可以化为很简洁的模式

表述为

b_up=y_sum∗xx_sum−x_sum∗xy_sum

b_down=xx_sum∗num−x_sum∗x_sum

测试点的公式为y=k*x+b

转化为关于k_up,k_down,b_up,b_down,y,x的等式

y=k×x+b

y=k_upk_down×x+b_upb_down

得到

y×k_down×b_down=k_up×b_down×x+b_up×k_down

使用该公式判定点是否在直线上，可以得到最终结果

但是，注意到

y=k_upk_down×x+b_upb_down

左右均为小数，但是在vga上x和y只能是整数，需要用最靠经y，x值的整数代替

使用公式

y×k_down×b_down=k_up×b_down×x+b_up×k_down

将发现屏幕上没有产生直线

我们改变公式为

int(y)=int(k_upk_down×x+b_upb_down)

这样才应该是正确的直线，但是verilog无法进行小数运算，我们变换公式为

- [y−1,y+1]∈k_upk_down×x+b_upb_down

- 此处经过观察得：

k_down=xx_sum∗num−x_sum∗x_sum

和

b_down=xx_sum∗num−x_sum∗x_sum

是一样的

变化原有公式为

如果k_down>0:

k_down∗(y−width)<=x∗k_up+b_up<=k_down∗(y+width)

- 如果k_down<0:

- k_down∗(y+width)<=x∗k_up+b_up<=k_down∗(y−width)

- 这样就可以显示出完整的直线，线的粗细将随着width的增大而增大。

- 其次是数值过大的问题：

- 观察到最终公式

k_down∗(y+width)<=x∗k_up+b_up<=k_down∗(y−width)

出现的最大值为b_up数量级

b_up=y_sum∗xx_sum−x_sum∗xy_sum

取x，y的均值为400和250

可以发现b_up的最大值为：250*400000*400*400*400000=6.4e+18

该数值需要大小为60的寄存器能储存的下

发现使用大小为60的寄存器会无法综合，所以必须缩小数值，解决精度问题。

这里使用网格划分整个屏幕，计算时，并不取所有的点，仅仅取处于网格交点上的点。

如下图：

假设x方向和y方向网格间距均为dis

仅考察x%dis==0 && y%dis==0的点

观察原有k的公式：

k=xy_sum∗num−x_sum∗y_sumxx_sum∗num−x_sum∗x_sum

- 可以发现两点：

- k的分子分母上x，y因子的总数是相等的

- 由于x，y只在x%dis==0 && y%dis==0处取，所以x/dis==int(x/dis)，y同理，对于dis做除法不会降低精度

这样可以将变量更新的公式变化为：

- x_sum=x_sum+x/dis;

- y_sum=y_sum+y/dis;

- xx_sum=xx_sum+(x/dis)*(x/dis);

- xy_sum=xy_sum+(x/dis)*(y/dis);

num=num+1;

观察b

b=y_sum∗xx_sum−x_sum∗xy_sumxx_sum∗num−x_sum∗x_sum

- 可以发现b分子比分母多一个x因子，因此将b_up的公式改为：

- b_up=(y_sum×xx_sum−x_sum×xy_sum)×dis

- b_down的公式不变

- 同样的，计算此时可能出现的最大值，取dis为40：

- 此时的num大致为：400000/40/40=250

- y_sum大致为：250*250/40=1600

- xx_sum大致为：250*400/40*400/40=25000

- b_up的最大值为：1,600,000,000，这个值使用integer变量记录即可。

- 在python上实现代码后测试，发现拟合效果和没有处理时的效果几乎一样，该方案完全可行

- Vivado上实现的代码为：

- 计算斜率部分：

- x=x_poi;

- y=y_poi;

- if((x!=x_all) || (y!=y_all))

- begin

- if(color_data_in[3:0]==0 && x%dis==0 && y%dis==0)

- begin

- x_sum=x_sum+x/dis;

- y_sum=y_sum+y/dis;

- xx_sum=xx_sum+(x/dis)*(x/dis);

- xy_sum=xy_sum+(x/dis)*(y/dis);

- num=num+1;

- end

- end

- else

- begin

- k_up=xy_sum*num-x_sum*y_sum;

- k_down=xx_sum*num-x_sum*x_sum;

- b_up=(y_sum*xx_sum-x_sum*xy_sum)*dis;

- b_down=xx_sum*num-x_sum*x_sum;

- choice=bluetooth_data;

- num=0;

- x_sum=0;

- y_sum=0;

- xx_sum=0;

- xy_sum=0;

- End

- 判断直线部分：

- if(k_down>0)

- begin

- if(x*k_up+b_up<=(y+5)*k_down && x*k_up+b_up>=(y-5)*k_down)

- begin

- red=15;

- green=0;

- blue=0;

- end

- end

- else

- begin

- if(x*k_up+b_up<=(y-5)*k_down && x*k_up+b_up>=(y+5)*k_down)

- begin

- red=15;

- green=0;

- blue=0;

- end

- end

- 下板后可以正确显示直线。

- 但是仍然存在部分问题：

- 以上图为例

- 由于此时我们只考虑处于网格上的点，导致采样的点会比以前少很多，这样噪点对于直线拟合的影响会很大。

- 倘若使用较粗的物体拟合直线来避免噪点问题，会导致出现图上红圈部分的多余部分，该部分会导致直线拟合不准确。

为了解决该问题，提供蓝牙信号控制，可以调整网格间距，得出最适合此时环境的网格间距，提高计算准确度。

同时也可以用提高环境亮度，减少阴影干扰等办法减小噪点干扰。

- 结果与总结

- 结果：使用蓝牙模块，摄像头模块，vga模块以及开发板，实现了对于直线的拟合。由于硬件条件不足，导致成品对于环境干扰较为敏感。

- 总结：本次大作业让我熟悉了各个模块的协议以及实现方式。可以发现，协议的本质是打包信号，接受之后解码。该设计思路同样可以用在网页设计前后端数据传输、错误码等领域。该设计思路对于信息传输的安全性，便利性都有很大帮助，在以后的项目中可以使用。其次各个模块之间的配合设计让我对于设计逻辑有了更清晰的认识。图像处理，以及各种算法的优化，则是对于verilog语言理解的提升。